HG300W固件升级教程

前言：

由于Switch手柄与电脑游戏手柄按键不一样（本产品字符设计同步Switch布局），所以本产品提供2种解决方案。

HG300W既支持电脑，也支持Switch，但是字符无法更换，为照顾部分电脑玩家用户习惯，出厂默认在PC模式下，为电脑手柄布局（此时按下手柄的A，实际功能为B。既AB和XY的功能与手柄上的字符为反的）

固件说明：

- HG300W 字符布局：  当使用此固件时，即使连接电脑，按下手柄的A按键，功能也是触发A （建议以Switch为主的用户选择此固件，这种习惯是延续Switch按键习惯）

注意：使用此固件时，长按Home键至指示灯快闪进入Switch配对模式，长按Y+Home键至指示灯快闪进入PC电脑配对模式

- HG300W 平台键位布局：  当使用此固件时，连接Switch主机，按下手柄的A按键，实际功能出发为A。但是连接PC电脑时，就不能看手柄的字符了，要看上图中常规电脑手柄的布局，即游戏提示按A时，你实际应该按手柄的B。（建议频繁在Switch与电脑切换的用户选择，熟悉两个平台的按键习惯）

注意：使用此固件时，长按Home键至指示灯快闪进入Switch配对模式，长按X+Home键至指示灯快闪进入PC电脑配对模式

操作步骤：

- 选择需要刷入的固件，右键单击并选择【以管理员身份运行】：

- 在弹出的窗口中选择【是】：

- 固件准备就绪时，呈以下状态：

- 先将HG300W手柄关机，在关机状态下，按下手柄的左摇杆L3，并用数据线连接电脑：

关机状态下，按住不松手，再用数据线连接电脑

- 此时固件程序的按键由灰色变亮，直接点击【Update Firmware】，并在弹出的窗口中选择【是】

6、提示升级成功，点击【确定】。再拔掉手柄数据线，重新手柄关机再开机即可。